TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

ZAŠTITNA I RADNA OBUĆA 
1. CIPELA VISOKA SA KOMPOZITNOM KAPICOM I TABANICOM

· Vodootporna cipela s potplatom protiv klizanja. Cipela u potpunosti bez metala.

· Gornji dio cipele od pune kože debljine 1,8-2,0 mm. Područje pete prekriveno PU-om, otporno na udarce i grebanje. Prednji dio cipele sa dodatnom zaštitom od abrazije. 

· Unutarnja podstava od meke vodootporne membrane, otporna na znojenje i abraziju.

· Mekan, obrubljen i podstavljen jezik.

· Zaštitna kapica od polimernog kompozita.
· Potplata cipele napravljena od antistatičkih poliuretana, otpornih na hidrolizu ISO 5423:92, na ugljikovodike i na abraziju, protiv udaraca i protiv klizanja.

· Umetak u potplatu kako bi se osigurala stabilnost na neravnim terenima.

· Mekani uložak cipele od tri materijala, uklonjiv, anatomski, antistatični, antibakterijski i otporan na znoj.
· Izolacija potplata od hladnoće do -17°.
· Veličina: 37-49 
· CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI SC SR

Potrebno priložiti uvjerenje o ispitivanju i provjeri od ovlaštenog laboratorija.
Potrebno dostaviti uzorak.

2. CIPELA VISOKA BEZ KOMPOZITNE KAPICE
- Visoka radna cipela od umjetne kože debljine 1,8-2,0 mm.

-  Podstava od tkanine otporne na znojenje i habanje.

- Mekan, obrubljen i podstavljen jezik.

- Potplata cipele izrađena od poliuretana, antistatik, otporna na hidrolizu ISO 5423:92, ugljikovodike, abraziju,   udarce i klizanje.
- Mekani uložak cipele od tri materijala; uklonjiv, anatomski, antistatični, antibakterijski i otporan na znoj.

- Cipela zadovoljava zahtjeve prema normi IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) za elektrostatičko pražnjenje. 
- CE UNI EN ISO 20347:2012 O3 FO SRC ESD

- Veličina 36-47 
Potrebno dostaviti uzorak.
Potrebno priložiti uvjerenje o ispitivanju i provjeri od ovlaštenog laboratorija.
3. CIPELA NISKA S KOMPOZITNOM KAPICOM

- Vodootporna cipela s potplatom protiv klizanja. Cipela u potpunosti bez metala.

- Gornji dio cipele od pune kože debljine 1,8-2,0 mm. Područje pete prekriveno PU-om, otporno na udarce i 
   grebanje. Prednji dio cipele sa dodatnom zaštitom od abrazije. 

- Unutarnja podstava od meke vodootporne membrane, otporna na znojenje i abraziju.

- Mekan, obrubljen i podstavljen jezik.

- Zaštitna kapica od polimernog kompozita.

- Potplata cipele napravljena od antistatičkih poliuretana, otpornih na hidrolizu ISO 5423:92, na ugljikovodike i 
   na abraziju, protiv udaraca i protiv klizanja.

- Umetak u potplatu kako bi se osigurala stabilnost na neravnim terenima.

- Mekani uložak cipele od tri materijala, uklonjiv, anatomski, antistatični, antibakterijski i otporan na znoj.

- Izolacija potplata od hladnoće do -17°.

- Veličina: 37-49 

Potrebno priložiti uvjerenje o ispitivanju i provjeri od ovlaštenog laboratorija.
Potrebno dostaviti uzorak.

4. CIPELA NISKA BEZ KOMPOZITNE KAPICE
- Niska radna cipela, umjetne kože debljine 1,8-2,0 mm.

- Podstava od tkanine otporne na znojenje i habanje.

- Mekan, obrubljen i podstavljen jezik.

- Cipela u potpunosti bez metala. 

- Potplata cipele izrađena od poliuretana, antistatik, otporna na hidrolizu ISO 5423:92, ugljikovodike, abraziju, 
  udarce i klizanje.

· Mekani uložak cipele od tri materijala; uklonjiv, anatomski, antistatični, antibakterijski i otporan na znoj.

· Cipela zadovoljava zahtjeve prema normi IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) za elektrostatičko pražnjenje. 

· Izolacija potplata protiv hladnoće do -17°C

· Cipela zadovoljava zahtjeve prema normi IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) za elektrostatičko pražnjenje ESD

· Veličina 36-47
Potrebno priložiti uvjerenje o ispitivanju i provjeri od ovlaštenog laboratorija.
Potrebno dostaviti uzorak.

5. PU ČIZME

- Čizme od kvalitetnog i fleksibilnog poliuretana

- Termalna izolacija do -20°C 
- Izvrsna otpornost na klizanje 
- Jednostavno skidanje 
- Moguće ukloniti uložak od PU-a 
- Certificirano prema EN ISO 20347:2022 CI+SR (verzija O4); EN ISO 20345:2022 CI+SR (verzije S4 i S5) >   

  ASTM F2413 I/C/SD

Potrebno priložiti certifikat o ispitivanju i provjeri od ovlaštenog tijela
6. NATIKAČE (bijele)

· gornjište treba biti izrađeno od kvalitetne goveđe nape, uz zadovoljavanje ISO standarda EN 20347

· tabanica: PU anatomska, presvučena kvalitetnom svinjskom podstavljenom kožom

· đon: lijepljeni PU, protuklizni, uljeotporan
