PROJEKTNI ZADATAK

za izradu glavnog projekta

1. UVOD

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada glavnog projekta za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda na području naselja Garešnički Brestovac, administrativno u sastavu Grada Garešnice, s ciljem proširenja postojeće mreže javne vodoopskrbe na dijelove naselja u kojima ista trenutno nije izvedena.

Planirani zahvat predstavlja nastavak razvoja komunalne vodne infrastrukture na području Grada Garešnice te je usmjeren na poboljšanje standarda komunalne opremljenosti naselja, osiguranje kvalitetne i zdravstveno ispravne opskrbe pitkom vodom, te ujedno povećanje sigurnosti stanovništva kroz osiguravanje uvjeta za protupožarnu zaštitu.

Postojeći sustav javne vodoopskrbe u naselju Garešnički Brestovac djelomično pokriva predmetno područje, dok pojedini dijelovi naselja još uvijek nemaju mogućnost priključenja na javni vodoopskrbni sustav. Predmetnim zahvatom planira se povezivanje postojećih i novih dionica sustava radi formiranja funkcionalne i tehnički usklađene vodoopskrbne cjeline.

Projekt obuhvaća izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u:

- dijelu Ulice 30. svibnja,

- Ulica braće Radić,

- Kajganska ulica

- Ulica kralja Tomislava

Projektiranje izvesti u dvije faze. Prva faza obuhvaća dio Ulice 30. svibnja i Ulicu kralja Tomislava. Druga faza obuhvaća Kajgansku ulicu i Ulicu braće Radić. U sklopu projekta predvidjeti i kućne priključke te iste uvrstiti u troškovnik.

Planirana trasa cjevovoda predviđena je unutar postojećih prometnih koridora i površina javne namjene, odnosno unutar koridora postojećih prometnica gdje god to tehnički uvjeti dopuštaju.

Prvi dio zahvata odnosi se na nastavak postojeće vodoopskrbne mreže u Ulici 30. svibnja, pri čemu se planirani cjevovod priključuje na postojeći sustav javne vodoopskrbe te nastavlja prema dijelu naselja u kojem nije izvedena vodovodna mreža. Ulici kralja Tomislava planirani cjevovod se priključuje na postojeći u Brestovačkoj ulici, te nastavlja prema kraju ulice odnosno prema ulici Matije Gupca. Duljina prvog dijela zahvata iznosi otprilike 2.100 m.

Drugi dio zahvata odnosi se na izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici braće Radić. Planirana trasa spaja se na Brestovačku ulicu kod kućnog broja 24, nakon čega se povezuje s postojećim cjevovodom u Radničkoj ulici, te se nastavlja prema Kajganskoj ulici. U Kajganskoj ulici planirana je izgradnja cjevovoda od kućnog broja 53 prema kraju odnosno početku ulice s druge strane trase, do dijela ulice u kojem nije izveden sustav javne vodoopskrbe. Duljina drugog dijela zahvata iznosi otprilike 1.450 m.

Ukupna duljina planiranog vodoopskrbnog cjevovoda utvrdit će se kroz izradu projektne dokumentacije i geodetskih podloga, ovisno o konačno definiranoj trasi i tehničkom rješenju.

Trasu vodovoda gdje god je to moguće polagati u javnu zelenu površinu. Izbjegavati kolnike, putne jarke i privatne parcele. Položaj i dužinu trase odrediti u skladu s utvrđenim stanjem na terenu te posebnim uvjetima javno pravnih tijela. Voditi trase vodoopskrbnih cjevovoda tako da se omogući što jednostavnije priključenje korisnika i poštujući princip najkraćih trasa gdje je to moguće.

Sva karakteristična mjesta na cjevovodu moraju biti prikazana na montažnim shemama (mjesta priključenja na postojeće i projektirane cjevovode, zasunske komore, svi fazonski komadi i armature).

Pri projektiranju uzeti u obzir smjernice zadane „Koncepcijskim rješenjem vodoopskrbnih sustava na području Bjelovarsko – bilogorske županije“, izrađenim po Hidroprojekt-ing d.o.o. Zagreb u studenom 2017. god. kojeg posjeduje Naručitelj.

Glavni projekt potrebno je izraditi na način da tehnička rješenja budu usklađena s:

- postojećim stanjem komunalne infrastrukture,

- važećom prostorno-planskom dokumentacijom,

- posebnim uvjetima i uvjetima priključenja nadležnih javnopravnih tijela,

- važećim zakonima, pravilnicima i tehničkim propisima iz područja vodnog gospodarstva, gradnje i zaštite od požara.

Projektna dokumentacija izrađuje se u svrhu ishođenja građevinske dozvole te kao podloga za izvođenje radova i provedbu budućeg postupka javne nabave.

2. OBVEZE PONUDITELJA

Ponuditelj je obvezan:

- prikupiti i analizirati svu raspoloživu tehničku, prostorno-plansku i komunalnu dokumentaciju relevantnu za predmetni zahvat,

- izvršiti potrebne geodetske radove i izraditi odgovarajuće geodetske podloge za projektiranje linijske infrastrukture,

- izvršiti uvid u postojeće stanje na terenu te uskladiti projektno rješenje s postojećom infrastrukturom,

- definirati optimalnu trasu vodoopskrbnog cjevovoda u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom i stanjem na terenu,

- predvidjeti tehnička rješenja priključenja na postojeći sustav javne vodoopskrbe,

- ishoditi posebne uvjete, uvjete priključenja i ostale uvjete javnopravnih tijela putem nadležnog upravnog tijela,

- investitoru dostaviti popis čestica i iskaz površina za koje je potrebno ishoditi pravo služnosti

- izraditi glavni projekt sukladno odredbama Zakona o gradnji i važećim tehničkim propisima,

- izraditi troškovnik radova i tehničke specifikacije.

- izraditi potrebne elaborate i priloge za potrebe ishođenja građevinske dozvole,

- ishoditi građevinsku dozvolu

3. SADRŽAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Projektna dokumentacija mora sadržavati najmanje:

- Glavni projekt izrađen sukladno važećem Zakonu o gradnji,

- Geodetsku situaciju građevine ovjerenu od nadležnog katastarskog ureda,

- IM obrazac,

- Elaborat zaštite od požara,

- Elaborat zaštite okoliša

- Hidraulički proračun sustava, ukoliko bude potreban,

- Troškovnik radova,

- Elaborat nepotpunog izvlaštenja, ukoliko se utvrdi potreba,

- Sve ostale elaborate, prikaze, potvrde i priloge propisane posebnim propisima i uvjetima javnopravnih tijela.

4. OBVEZE INVESTITORA

Investitor je obvezan:

- osigurati raspoloživu dokumentaciju i podatke potrebne za izradu projektne dokumentacije,

- riješiti imovinsko-pravne odnose unutar obuhvata zahvata,

- osigurati pravo služnosti odnosno pravo građenja ukoliko bude potrebno,

- podmiriti upravne pristojbe i ostale troškove upravnih postupaka,

5. PREDAJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Projektant je obvezan predati:

- Glavni projekt u elektroničkom obliku – 1 primjerak,

- Glavni projekt u tiskanom i ovjerenom obliku – 3 primjerka,

- Elaborat nepotpunog izvlaštenja – 3 primjerka,

- Elaborat zaštite okoliša u elektroničnom i tiskanom ovjerenom obliku

- Troškovnik radova u pisanom i elektroničkom obliku.

- Svu projektnu dokumentaciju u izvornom obliku

6. PODLOGE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Pri izradi projektne dokumentacije potrebno je koristiti:

- važeću prostorno-plansku dokumentaciju Grada Garešnice,

- službene geodetske podloge,

- podatke o postojećoj komunalnoj infrastrukturi,

- posebne uvjete i uvjete priključenja nadležnih javnopravnih tijela,

- važeće zakonske, tehničke i strukovne propise iz područja vodoopskrbe, zaštite od požara i gradnje,

- raspoloživu tehničku dokumentaciju postojećeg vodoopskrbnog sustava,

- podatke nadležnog javnog isporučitelja vodnih usluga.

Sastavio direktor podružnice

Domagoj Počuć ing.mech.